Документ предоставлен

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2019 г. N 575-п

Об утверждении требований к временным ограждениям

строительных площадок и участков производства

строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  города Челябинска, Государственным  Союза ССР ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые  к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска (далее - Требования).

2. Физическим и юридическим лицам, ведущим строительство (реконструкцию) или производство строительно-монтажных работ на территории города Челябинска, после вступления в силу настоящего постановления привести временные ограждения строительных площадок в соответствие прилагаемым к настоящему постановлению .

3. Приведение в соответствие с  строительных ограждений объектов, срок окончания строительства (реконструкцию) или производства строительно-монтажных работ которых не позднее чем 01.05.2020, не требуется.

4. Управлению благоустройства города Челябинска обеспечить контроль за соблюдением требований к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска.

5. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

6. Внести настоящее постановление в раздел 6 "Градостроительство" нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по дорожному хозяйству Алейникова В.Г., заместителя Главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльскую Н.С., заместителя Главы города по вопросам градостроительства Шамне В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Временно

исполняющий полномочия

Главы города Челябинска

Н.П.КОТОВА

Утверждены

постановлением

Администрации

города Челябинска

от 29 октября 2019 г. N 575-п

Требования

к временным ограждениям строительных площадок и участков

производства строительно-монтажных работ на территории

города Челябинска

1. Настоящие Требования к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска (далее - Требования) разработаны в целях улучшения эстетики городской среды и внешнего вида строительных ограждений на территории города Челябинска, а также обеспечения безопасности выполнения строительно-монтажных работ и распространяются на инвентарные ограждения, предназначенные для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

2. Настоящие Требования не распространяются на:

1) постоянные (стационарные) ограждения;

2) ограждения, предназначенные для предотвращения падения людей с высоты при возведении различных зданий и сооружений;

3) ограждения, устанавливаемые для выделения зон строительства, охраняемых по условиям специального режима.

3. Необходимость установки временных ограждений строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ (далее - строительные ограждения), расположение и выбор типа ограждения определяются проектом производства работ и настоящими Требованиями в зависимости от конкретных условий и мест проведения, видов выполняемых работ.

4. Строительные ограждения по функциональному назначению подразделяются на:

4.1. Защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей строительства.

Защитно-охранные строительные ограждения применяются при выполнении следующих видов работ:

1) на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;

2) на объектах нового строительства, при ремонте, реконструкции зданий, сооружений, в том числе работах на фасадах зданий;

3) при строительстве и ремонте объектов метрополитена.

4.2. Защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами.

Защитные строительные ограждения применяются при выполнении следующих видов производства работ:

1) на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;

2) на объектах нового строительства, при ремонте, реконструкции зданий, сооружений, в том числе работах на фасадах зданий;

3) при строительстве и ремонте объектов метрополитена;

4) в случае аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций;

5) при прокладке кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 метра включительно);

6) при благоустроительных работах;

7) в случае ремонта и содержания дорог.

4.3. Сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Сигнальные строительные ограждения дополнительно оборудуются запрещающими и предупреждающими знаками безопасности, геометрическая форма, цвет и смысловое значение которых установлены действующим законодательством, а также комбинированными знаками, содержащими одновременно знак безопасности и поясняющую надпись.

5. Строительные ограждения по конструктивному решению подразделяются на панельные, панельно-стоечные и стоечные.

Панели строительных ограждений могут быть сплошными (глухими) и разреженными (светопрозрачными с использованием перфорированного металлического листа или металлических прутьев).

Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.

В местах расположения выезда (въезда) транспорта со строительной площадки применяются разреженные строительные ограждения.

Сигнальные строительные ограждения опасных участков на строительных площадках относятся по конструктивному решению к стоечному типу.

6. Защитно-охранные строительные ограждения по исполнению подразделяются на ограждения с доборными элементами: защитным козырьком, настилом тротуара, перилами, подкосами, и ограждениями без доборных элементов.

7. На территории города Челябинска применяются следующие типы защитно-охранных и защитных ограждений строительных площадок:

7.1. Защитно-охранные и защитные строительные  строительных площадок с использованием профилированного металлического листа с доборными элементами и без них согласно приложению 1 к настоящим Требованиям.

Применяются защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок с использованием профилированного металлического листа в следующих условиях:

1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;

2) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска (далее - гостевые маршруты);

3) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).

Не допускается применение защитно-охранных и защитных строительных ограждений строительных площадок с использованием профилированного металлического листа в следующих условиях:

1) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;

2) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с гостевых маршрутов города;

3) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.

7.2. Защитно-охранные и защитные строительные  строительных площадок с использованием перфорированного металлического листа с доборными элементами и без согласно приложению 2 к настоящим Требованиям.

Применяются защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок с использованием перфорированного металлического листа в следующих условиях:

1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;

2) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;

3) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;

4) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;

5) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре);

6) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.

7.3. Сетчатые защитно-охранные и защитные строительные  строительных площадок из металлических прутьев с доборными элементами и без них согласно приложению 3 к настоящим Требованиям.

Применяются защитно-охранные и защитные сетчатые строительные ограждения строительных площадок из металлических прутьев в следующих условиях:

1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;

2) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;

3) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города;

4) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.

Не допускается применение защитно-охранных и защитных сетчатых строительных ограждений строительных площадок из металлических прутьев в следующих условиях:

1) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с гостевых маршрутов города;

2) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).

8. На территории города Челябинска допускается применение защитно-охранных строительных ограждений строительных площадок, выполняемых из типовых железобетонных сборных изделий: панелей ограждения, установленных на специальных фундаментных стаканах (далее - железобетонные строительные ограждения), с доборными элементами и без них.

Защитно-охранные железобетонные строительные ограждения применяются в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).

Не допускается применение защитно-охранных железобетонных строительных ограждений в следующих условиях:

1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;

2) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;

3) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;

4) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;

5) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.

9. На территории города Челябинска применяются защитные строительные ограждения участков производства работ в соответствии с  к настоящим Требованиям в следующих условиях:

1) на проезжей части дорог;

2) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;

3) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;

4) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;

5) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;

6) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре);

7) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.

10. Общие требования к строительным ограждениям:

10.1. Строительные ограждения должны соответствовать настоящим Требованиям.

10.2. Строительные ограждения должны обеспечивать удобство установки и демонтажа, безопасность монтажа и эксплуатации, экономичность изготовления и эксплуатации на период строительства, долговечность, модульность, применение унифицированных секций, возможность повторного применения, отсутствие заглубленных фундаментов, возможность установки доборных элементов (защитных козырьков, перил, подкосов, настилов тротуаров), безопасность дорожного движения.

10.3. В строительных ограждениях должны предусматриваться  для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей согласно приложению 4 к настоящим Требованиям. Цветовое решение ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей совпадает с решением секции ограждения, если иное не предусмотрено настоящими Требованиями.

10.4. Высота стоек сигнальных строительных ограждений составляет 800 мм. В состав сигнальных ограждений входят следующие элементы: стойки, опоры (лежни), строительная лента, проволока или канат, натягиваемые между стойками. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно превышать 6000 мм.

10.5. На территории города Челябинска применяются строительные ограждения с доборными элементами в соответствии с  к настоящим Требованиям.

10.5.1. Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм.

10.5.2. Козырьки и настилы тротуаров строительных ограждений должны изготовляться в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и настилов тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.

10.5.3. Защитный козырек должен устанавливаться по верху строительных ограждений с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части.

10.5.4. Панели козырька должны обеспечивать перекрытие настилов тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50 - 100 мм.

10.5.5. Конструкция панелей настилов тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1200 мм.

10.5.6. Конструкция панелей козырьков и настилов тротуаров должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации.

10.5.7. Настилы тротуаров строительных ограждений, расположенных на участках примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.

10.5.8. Конструкция перил должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня, расположенного на высоте 1100 мм от уровня тротуара.

Поручни должны крепиться к стойкам с внутренней стороны и иметь травмобезопасное исполнение.

10.5.9. Способ соединения элементов строительных ограждений должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.

10.5.10. Конструкция крепления элементов строительных ограждений должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения.

11. Допускается декоративно-художественное оформление защитно-охранных строительных ограждений.

12. Декоративно-художественное оформление секций может состоять из:

1) информационного поля с текстом, кроме информации рекламного характера;

2) информационного поля с графическим изображением (3d, карта, фотографии и иные изображения, кроме информации рекламного характера).

Информационное поле может содержать схему движения и мест разворота транспорта, объектов пожарного водоснабжения, информацию о названии застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя работ, сроках начала и окончания работ, а также информацию о строящемся объекте, а именно: название объекта, факты (число запланированных объектов строительства, преимущества, которые обеспечит построенный объект) и слоганы нерекламного характера (универсальные и предназначенные для конкретного направления).

13. В качестве элементов декоративно-художественного оформления используются визуализации (единая визуальная информация о строящемся объекте, в том числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, планировочных решений) и (или) текстовые изображения, не являющиеся рекламой.

14. Для размещения элементов декоративно-художественного оформления может быть использовано не более чем 1/3 от общего количества секций по одной стороне ограждения строительной площадки.

Элементы декоративно-художественного оформления могут быть размещены подряд не более чем на четырех секциях.

Не допускается размещение декоративно-художественного оформления на разреженных строительных ограждениях в местах выезда (въезда) транспорта со строительной площадки.

15. Элементы декоративно-художественного оформления должны относиться исключительно к строящемуся объекту и соответствовать проектной документации и разрешению на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

16. Декоративно-художественное оформление производится путем размещения на поверхности панелей строительного ограждения визуализаций и (или) текстового изображения, нанесенного на подложку методом покраски, наклейки, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям на период строительства, реконструкции объекта.

17. При декоративно-художественном оформлении не допускается:

1) нарушение геометрических параметров панелей ограждений;

2) нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления;

3) размещение элементов оформления на воротах для проезда строительных и других машин и калитках для прохода людей;

4) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций;

5) размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона, ткани, в том числе баннерной.

18. Допускается размещение на строительных ограждениях элементов праздничного (тематического) оформления в соответствии с  благоустройства территории города Челябинска, утвержденными решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 N 16/32.

Заместитель

Главы города Челябинска

по вопросам градостроительства

В.В.ШАМНЕ

Приложение 1

к Требованиям

к временным ограждениям

строительных площадок

и участков производства

строительно-монтажных работ

на территории

города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение

строительных площадок. Тип 1

| Условия размещения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| По условиям проведения работ: - в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон; - в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска; - в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре). По видам строительных работ: - на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ; - новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий; - строительство и ремонт объектов метрополитена | Высота секции - 1600, 2000 мм. Длина секции с опорным блоком и ограждением - 2000 мм. Опорный блок: - бетонный или песчано-полимерный габаритами 600 x 250 x 150 мм; - железобетонный блок специального сечения. Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей с опорным элементом и без, порошково-полимерное покрытие. Заполнение секции, защитного козырька и ограждения - профилированный металлический лист, порошково-полимерное покрытие. Цветовое решение заполнения и несущего каркаса, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7037, 7038, 7040, 7042, 7045, 7046. Секция строительного ограждения и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1 - 4 |
| Секция строительного ограждения Рис. 1 |  |
| Рисунок не приводится. |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 2 |  |
| Рисунок не приводится. |  |
| Секция строительного ограждения Рис. 3 |  |
| Рисунок не приводится. |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 4 |  |
| Рисунок не приводится. |  |

Приложение 2

к Требованиям

к временным ограждениям

строительных площадок

и участков производства

строительно-монтажных работ

на территории

города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение

строительных площадок. Тип 2

| Условия размещения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| По условиям проведения работ: - в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон; - по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города, утвержденные правовым актом Администрации города Челябинска; - по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города; - в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города; - в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре); - на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях. По видам строительных работ: - на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ; - новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий; - строительство и ремонт объектов метрополитена | Высота секции - 1600, 2000 мм. Длина секции с опорным блоком и ограждением - 2000 мм. Опорный блок - железобетонный блок специального сечения. Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек, вертикальных и горизонтальных ригелей, порошково-полимерное покрытие. Заполнение секции, защитного козырька и ограждения - перфорированный металлический лист/металлические кассеты порошково-полимерное покрытие. Типоразмер перфорации металлического листа - Rv 15,0 - 21,0; Rv 20,0 - 24,0. Типоразмер перфорации металлических кассет - Rv 10,0 - 15,0; Rv 15,0 - 21,0; Rv 20,0 - 24,0. Возможно применение художественной перфорации по согласованию с Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска. Цветовое решение. Вариант 1: - несущий каркас ограждения, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 7031; - перфорированный лист - RAL 7001, 7040, 7045, 7046. Вариант 2: - несущий каркас ограждения, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 7001, 7004, 7045, 7048; - перфорированный лист - RAL 7047, 7035. Секции строительного ограждения с заполнением металлическим перфорированным листом, строительного ограждения с заполнением металлическими кассетами и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1 - 3 |
| Секция строительного ограждения с заполнением металлическим перфорированным листом Рис. 1 |  |
| Рисунок не приводится. |  |
| Секция строительного ограждения с заполнением металлическими кассетами Рис. 2 |  |
| Рисунок не приводится. |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 3 |  |
| Рисунок не приводится. |  |

--------------------------------

<*> В целях согласования применения на строительных ограждениях художественной перфорации в комитет Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска направляются:

- заявление о согласовании применения на строительных ограждениях художественной перфорации по свободной форме;

- эскизное предложение художественной перфорации с указанием размерных характеристик;

- ситуационная схема с указанием расположения и размерных характеристик строительного ограждения.

Приложение 3

к Требованиям

к временным ограждениям

строительных площадок

и участков производства

строительно-монтажных работ

на территории

города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение

строительных площадок, участков производства работ. Тип 3

| Условия размещения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| По условиям проведения работ: - в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон; - по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города; - в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска; - на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях. По видам строительных работ: - на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ; - новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий; - строительство и ремонт объектов метрополитена | Высота секции ограждения строительных площадок - 2000 мм. Высота секции ограждения участков производства работ - 1200, 1600 мм. Длина секции ограждения строительных площадок с опорным блоком и ограждением - 2000 мм. Длина секции ограждения участков производства работ с опорным блоком и ограждением - 1200, 1600 мм. Опорный блок - бетонный или песчано-полимерный габаритами 600 x 250 x 150 мм. Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей с опорным элементом и без, порошково-полимерное покрытие. Заполнение - панель серии "CITY 3D", металлические прутья диаметром 4 мм, размер ячейки 50 x 200 мм, порошково-полимерное покрытие. Цветовое решение заполнения и несущего каркаса, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 6004, 6005, 6028, 7001, 7031, 7040, 7045, 7046. Секция строительного ограждения и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1 - 2 |
| Секция строительного ограждения Рис. 1 |  |
| Рисунок не приводится. |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 2 |  |
| Рисунок не приводится. |  |

Приложение 4

к Требованиям

к временным ограждениям

строительных площадок

и участков производства

строительно-монтажных работ

на территории

города Челябинска

Типовые ворота

для проезда строительных и других машин

и калитки для прохода людей

Технические характеристики

Высота ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей в соответствии с высотой применяемого типа строительного ограждения. Длина ворот для проезда строительных и других машин - 4200, 5000 мм. Длина калитки для прохода людей - 1000, 1200 мм. Каркас - рамный стальной, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, порошково-полимерное покрытие. Цветовое решение ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей железобетонных строительных ограждений - RAL 7031 RAL 7001, 7004, 7045, 7048. Общий вид ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей отображен на рисунке 1

Общий вид ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей Рис. 1

Рисунок не приводится.

Приложение 5

к Требованиям

к временным ограждениям

строительных площадок

и участков производства

строительно-монтажных работ

на территории

города Челябинска

Типовая секция

защитных и защитно-охранных строительных ограждений

строительных площадок с доборными элементами

Технические характеристики

Высота секции - 2000 мм без козырька, 2600 мм с козырьком. Длина секции - 2000 мм. Высота ограждения - 1100 мм. Ширина настила тротуара - 1200 мм. Настил - деревянный. Каркас - рамный стальной, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, подпорок и раскосов, порошково-полимерное покрытие. Поручень по . Цветовое решение и заполнение секции, защитного козырька и ограждения совпадает с решением строительного ограждения, применяемого в соответствующих условиях. Заполнение секции с доборными элементами защитно-охранных железобетонных строительных ограждений - панель серии "CITY 3D", металлические прутья диаметром 4 мм, размер ячейки - 50 x 200 мм, порошково-полимерное покрытие Общий вид секции отображен на рисунке 1

Общий вид секции Рис. 1

Рисунок не приводится.