### Приложение 2

### к Требованиям к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение

строительных площадок. Тип 2

| Условия размещения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| По условиям проведения работ: - в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон; - по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города, утвержденные правовым актом Администрации города Челябинска; - по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города; - в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города; - в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре); - на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях. По видам строительных работ: - на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно монтажных работ; - новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий; - строительство и ремонт объектов метрополитена | Высота секции 1600, 2000 мм. Длина секции с опорным блоком и ограждением 2000 мм. Опорный блок – железобетонный блок специального сечения. Секция ограждения – рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек, вертикальных и горизонтальных ригелей, порошково-полимерное покрытие. Заполнение секции, защитного козырька и ограждения – перфорированный металлический лист / металлические кассеты порошково-полимерное покрытие. Типоразмер перфорации металлического листа – Rv 15,0 - 21,0; Rv 20,0 - 24,0. Типоразмер перфорации металлических кассет – Rv 10,0 - 15,0; Rv 15,0 - 21,0; Rv 20,0 — 24,0. Возможно применение художественной перфорации по согласованию с Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска.* Цветовое решение. Вариант 1: - несущий каркас ограждения, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей – RAL 7031; - перфорированный лист – RAL 7001, 7040, 7045, 7046. Вариант 2: - несущий каркас ограждения, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей – RAL 7001, 7004, 7045, 7048; - перфорированный лист – RAL 7047, 7035. Секции строительного ограждения с заполнением металлическим перфорированным листом, строительно ограждения с заполнением металлическими кассетами и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1-3 |
| Секция строительного ограждения с заполнением металлическим перфорированным листом Рис. 1 |  |
| Секция строительно ограждения с заполнением металлическими кассетами Рис. 2 |  |
| Общий вид строительного ограждения Рис. 3 |  |

* В целях согласования применения на строительных ограждениях художественной перфорации в комитет Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска направляются:

- заявление о согласовании применения на строительных ограждениях художественной перфорации по свободной форме;

- эскизное предложение художественной перфорации с указанием размерных характеристик;

- ситуационная схема с указанием расположения и размерных характеристик строительного ограждения.